Blair et al. (2002) — 축: 가정의 단계적 완화 (Version 0~5)

시나리오라기보다 "어떤 가정을 풀어야 흑자가 되는가"를 추적하는 누적 구조입니다. 앞 버전의 완화를 유지한 채 하나씩 추가합니다.

V0 (baseline): 가장 보수적 — 현재 기술, NAFCOM 전액 개발비, 얼음 1%, 수요 150 t/yr, 가격 $20,000/kg → NPV −$5B

V1: 정부가 개발비+초도기 비용 부담 (DDT&E 제거)

V2: + 생산비용 30% 절감 (상업적 조달 효율 가정)

V3: + 얼음 농도 1% → 2%

V4: + 수요 2배 → NPV는 양수지만 ROE 15%로 투자 유인 부족

V5: + 가격 25% 인상($25,000/kg) → 유일하게 "투자 가능" (ROE ~26%)

이걸 두 개의 아키텍처(Arch 1: LEO depot 포함 / Arch 2: L1 depot 단일)에 대해 병렬로 돌렸고, 별도로 수요(기준의 1~31배), 생산비 계수, LEO 발사비, 얼음 농도에 대한 sensitivity sweep을 수행했습니다.

Charania & DePasquale (2007) — 축: 배송 위치 × 제품 구성 (Case 1~3, 각 A/B/C)

플랜트는 고정하고 "어디까지 배달하느냐 + 부산물을 파느냐"로 9개 변형을 만듭니다.

Case 1 (달 표면): 1A 추진제만 49.4 t/yr / 1B + 잉여 산소 판매

Case 2 (LLO): 2A 정부 랜더 급유 21 t/yr / 2B + 표면 산소 / 2C + 표면 잉여 추진제까지

Case 3 (GEO): 3A 위성 tug 급유 0.45 t/yr / 3B, 3C 동일 확장

각 케이스마다 결정론적 가격(NPV=0, WACC 21.7%) + 비용 변수에 삼각분포를 준 Monte Carlo 1,000회, 그리고 WACC 10~30% sweep을 붙였습니다.

Kornuta et al. (2019) — 축: 고객 조합 (Scenario 1~7)

하드웨어·가격 규칙은 고정하고 "어떤 고객이 시장에 나타났는가"만 바꿉니다. 지난번에 보신 대로 수요·가격은 전부 달 표면 기준으로 환산됩니다.

S1: Moon만 (표면 100 MT, $7,500/kg) — NPV < 0

S2: EML1만 (280 MT, $3,750/kg)

S3: LEO만 (1,260 MT, $500/kg) — NPV < 0, 최악

S4: Moon + LEO / S5: EML1 + LEO / S6: Moon + EML1 (복수 고객은 가중평균 가격 사용)

S7: 전체 (1,640 MT) — 이상적 케이스

할인율 10% 고정 DCF에, 부가 분석으로 시나리오별 필요 보조금과 LEO 케이스의 할인율 민감도(4% 미만이어야 흑자)를 제시했습니다.

Bennett & Dempster (2020) — 축: 공학 파라미터 × 시장 파라미터의 격자

고객 조합이 아니라 연속 변수의 sweep으로 시나리오 공간을 만듭니다. 두 그림을 조합해 쓰는 구조입니다.

공학 축: 2단 tug의 IMF 조합 4종 (12/10%, 16/10%, 16/13.3%, 16/4%) × 배송 궤도 4종 (GEO 직행, 잔여 1,500 m/s만, 2×GEO, 3×GEO) → burn:deliver ratio 도출

재무 축: 대표 burn ratio {2, 3, 4.5} × 판매가 $0~11,000/kg sweep → IRR 곡선

추가 시리즈: EML1 추진제 판매, EML1 LOX 판매(잉여 산소 제품화)

비용 불확실성: 하드웨어 비용 배수 0~7× vs 판매가 평면에서 iso-IRR(15%, 30%) 곡선

기준 비교로 Kornuta의 LEO Scenario 3 vs 자신들의 GTO 케이스를 나란히 놓았습니다(IRR 4% vs 49%).

Metzger (2023) — 축: 시장 규모 3종 + 파라미터 sweep

점설계가 아니라서 시나리오가 "시장 성장 경로"입니다.

시장: optimistic (30년차 LEO up-mass 436 kt/yr, 발사비 $30/kg 도달) / moderate (10%) / pessimistic (1%) — 각각 가격탄력성 1.58 / 1.52 / 1.26에 해당하도록 검증

수송: baseline 화학추진 vs LLO 이하 SEP 배송

경제 파라미터 sweep: 학습률 b (0.70~0.80), 규모경제 a (0.6, 0.8), 기업 EOS 상한 Xmax, 범위경제 β

기술 파라미터 sweep: φ, M_K, ζ 각 ×3, ÷3; 신뢰도 R₀ = 0.10~0.85

금융: 할인율 27.2% (상업) vs 12% (PPP)

그리고 기존 TEA 6편(CD, J, B, K, S, M)을 동일 수송 파라미터로 재계산하는 것 자체가 하나의 시나리오 세트입니다 (CD는 개선안 Curve 1~5로 세분)