Working Title : Lunar-ISRU-supported GEO transportation logistics

2026/07/12 정예닮

Background

달에서 ISRU 기술을 통해 연료 제작을 할 수 있다. 지구에서 궤도로 나가는 비용보다 달달에 가는 것이 delta V 측면에서 유리할 수 있다. 그럼 궤도에서 연료가 보급되어야 할 때, 지구가 아닌 달에서 가져오면 안 되나?

Literature Review

Gkaravela: 달 ISRU의 time expanded network model 분석. Distributed ISRU의 가능성도 포함함. GEO에 페이로드를 일정량 운반해야한다는 미션 또한 포함되어 있음.

Blair, Kornuta, Bennett, Metzger : Lunar ISRU의 GEO transportation 에 대한 경제성 분석.

A.C. Charania. Economic analysis of a lunar In-Situ Resource Utilization(ISRU) propellant services market 2007

- 달에서 연료와 산소를 만드는 기업에 대한 경제적 분석.

- 3가지 케이스, 1. 달에서 산소와 연료를 팜 2. LLO에서 팜 3. GEO에서 팜

- spreadsheet-based models, SEI’s Cost and Business Analysis Module 활용

Bennett. Geosynchronous transfer orbits as a market for impulse delivered by lunar sourced propellant 2025

- Commercial lunar propellant architecture: a collaborative study of lunar propellant production 의 모델 재구성

- GTO로 서비싱

Research Questions

Q1: 어떤 GEO 수요, ISRU 및 우주선 기술 수준부터 Lunar ISRU supported architecture가 더 경제적이게 될까?

Q2: Lunar ISRU를 가장 잘 활용하기 위한 최적 물류망은 어떻게 구성될까?

Contribution

1: GEO payload transportation demand에 따라 architecture의 최적 비용과 구조 변화를 분석하고, lunar ISRU의 break-even demand 및 architecture transition thresholds를 도출한다.

2. ISRU facility, DWE location, depot/storage capacity, OTV/RT fleet composition, vehicle sizing, routing 및 오퍼레이션을 통합한 logistics network optimization model을 도출한다.

+

3. Demand 가 고정이 아닌 growth한다면? 어떻게 아키텍쳐가 변화할까? 어느 순간에 lunar ISRU를 시작하는 게 좋을까?

Methodology

초기 모델 :

기본적으로 TEN, 그 중 vehicle을 별도의 변수로 두어 sizing을 편하게 했던 chen&ho 2017 을 바탕으로 함.

flow 변수는 일단은 H2O, Propellant, payload(LEO에서 GEO로 옮겨야하는), H2O tank, prop tank 로 구성되어있음

ISRU나 depot의 storage, vehicle의 경우 모델의 단순화를 위해 배치 과정은 고려하지 않음. 배치된 시설 질량 변수에 따라 배치 비용(운반 비용) + 개발 비용을 부과하는 식. (Contribution 3을 위해선 추후 수정이 필요할 것으로 보임)

현재 cost는 시설(ISRU + storage + vehicle)의 개발 가격 + 배치 가격 및 초기 연료(지구에서 보급)의 가격, 추가로 시설 년간 운영비로 구성됨.

수정점:

facility 운반에 대한 logistics 고려 : 운반 과정(순서)등에 따라 결과가 바뀔 수도 있을 것 같음. 무엇보다 contribution 3의 growing demand를 고려하기 위해선 필수적일 듯. 하지만 OTV, RT 등도 옮겨야 하여 뭔가 어떻게 구성해야할지는 잘 모르겠음. RT가 처음에 ISRU를 옮겨주는 식도 가능할 것 같기도 하고, 별도의 우주선을 써야하나? 싶기도 하고… 뭐가 가장 좋을까? Concurrency에 대한 고민도 해야하고, 지금처럼 facility 에 별도의 결정변수를 둘지, chen&Ho 의 TEN처럼 x 안에 ISRU 변수까지 둘지도 고려해야함.(이건 뭔가 맘에 안드는게, ISRU는 flow 하는 물자가 아닌데 flow 변수 안에 두는게 별로같음. 개인적으로는 화물 변수를 추가로 두고(혹은 각 facility에 해당하는 화물) 특정 노드에 그 화물이 들어오면 그때부터 그 facility를 ON 하는 식은 어떤 가 싶음.

Time window나 추진제 boil-off 같은 좀 fidelity 를 높일 수 있는 방법 뭐가 있을까?

지금은 RT의 H2O나 Prop 탱크에 대한 sizing만 들어감. OTV나 RT 자체의 어떤 설계에 대한 최적화도 동시에 할 수 있으면 좋지 않을까?

추가 연구 방향

- Service level 중심 최적화

단순히 몇 kg을 GEO에 보내야 한다 가 아닌, 고객이 원하는 시간안에, 원하는 위치에서, 원하는 서비스를 제공해야 한다.

- GEO 외의 추가 수요(MEO?) 고려

MEO와 같은 곳에도 뭔가 추가적인 수요가 있을 수 있지 않을까? 경제성 분석. 경사각이나 RAAN 변화 같은걸 잘 고려해야함(지구에서 그냥 바로 다시 쏘는게 더 효율적일 수도 있다)

- aero-brake 를 이용한 LEO로 가는 과정에서의 long arc 추가 및 영향 분석

실제 OTV는 저런 long 아크를 사용할 수도 있다. (대신 transfer time이 엄청 길어질 것) 이런 아크를 도입함으로 어떻게 네트워크가 달라질까?

07/17

Reusable OTV 시장조사

1. Impulse Space

고추력 화학 추진 OTV

orbit fab과의 계약을 통해 Mira

Helios OTV(액체산소/메탄)

2. Atomos Space

Space-Resident OTV

저추력

3. Argo Space

Argonaut : 열수추진(물을 고온으로 가열해 분사)

달 등에서 채굴한 물을 우주 주유소에서 공급받아 저궤도에서 달 궤도까지 반복 왕복하는 저비용 우주 교통망 구축

4. Orbit Fab

우주 주유소 및 표준 연료 포트 개발

Space x 가격

| Cost per kg | To LEO | To GTO |
| --- | --- | --- |
| Falcon 9 | 4228 | 12180 |
| Falcon heavy | 2940 | 12,125~7200 |

GTO에서 GEO 갈때, 1kg 페이로드가

bipropellant 를 쓸 땐 0.602kg의 연료 필요

하이드라진 쓸 땐 0.919kg 연료 필요

임펄스 스페이스 $3750 /kg (추가 중량당 마진 단가는 7000)

블루 링

https://research.contrary.com/company/impulse-space